Полуавтоматические швейные машины.

Использование в швейной промышленности машин-полуавтоматов. Предназначение машины 220 класса для изготовления закрепок, 25 класса для обметывания прямых петель и 62761 "Минерва" для обметывания петель с глазком. Изучение структурных схем механизмов.

Полуавтоматические швейные машины:

1. Машина 220 класса для изготовления закрепок

2. Машина 27 класса для пришивания пуговиц

3. Машина 25 класса для обметывания прямых петель

4. Машина 62761 «Минерва» для обметывания петель с глазком.

1. Машина 220 класса. для изготовления закрепокМашина 220 класса предназначена для выполнения закрепок зигзагообразной строчкой челночного переплетения на верхней одежде из костюмных и пальтовых тканей. Малые закрепки (на петлях) выполняются за 21 укол иглы. Длина таких закрепок от 3 до 7 мм. Большие закрепки (на карманах, шлицах пальто, складках шинелей) выполняются за 42 укола иглы. Длина таких закрепок от 7 до 16мм, ширина всех закрепок 2-3мм. Виды закрепок показаны на рис. 1.1, а (цифрами обозначены уколы иглы).

Наибольшее число оборотов главного вала в минуту 1200, толщина обрабатываемых материалов 8 мм, вылет рукава (расстояние от иглы до стойки зажима материала) 210 мм, габаритные размеры головки машины с кожухом и моталкой 560х340х380мм, масса (вес) головки машины 37 кг, мощность электродвигателя 0,27 кВт.

2. Машина 27.классаМашина 27 класса предназначена для пришивания пуговиц. На рис. 5 показана конструктивная схема машины, а на рис. 2.2 - структурная схема механизма отклонения иглы и ее конструктивные элементы.Основное отличие конструкции этой машины от конструкции машины 220 класса заключается в том, что вместо поперечных перемещений планки зажима материала происходит отклонение иглы в поперечном направлении. Это связано с тем, что для пришивания пуговиц (рис. 5 а) не требуется больших поперечных перемещений. Поэтому используемый в машине рамочный механизм отклонения иглы обеспечивает нормальное взаимодействие иглы и челнока в любом положении иглы. Кроме того, механизм качающегося челнока заменен на механизм вращающегося челнока, состоящий из двух пар зубчатых колес, передающих челноку вращение от главного вала с передаточным отношением i=1:2.Механизм продольного перемещения пуговицедержателя аналогичен механизму машины 220 класса.

3. Машина 25 класса.Швейный полуавтомат класса 25-А предназначен для изготовления прямых петель на бельевых, платьевых и костюмных материалах строчкой двухниточного челночного стежка. На базе полуавтомата созданы швейные машины классов 25-1 и 225. Полуавтомат класса 225 предназначен для изготовления петель с прокладкой каркасной нитки на верхних и бельевых трикотажных изделиях, выработанных из хлопчатобумажной или полушерстяной пряжи. Техническая характеристика машин представлена в табл. Параметры петельных полуавтоматов разных классов:

| Параметр * | 25-А | 25-1 | 225 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная частота вращения главного вала, мин'1 | 2000 | 2450;2200 2,5... 4,5 | 2000 |
| Ширина петли В», мм | 2,5... 4.5 | I...2 | 2,5... 6 |
| Ширина обметываемой кромки Ьк, мм | 1... 2,5 | 0,5... 1 | 1 ...2,5 |
| Расстояние между кромками Д, мм | 0,9... 1 | 16... 24 | 0,5... 1,5 |
| Число стежков на 1 см строчки | 26 | 5...7 | 26 |
| Число проколов на закрепку | 5...8 | 0203-90; | 11.-.15 |
| Применяемые иглы | 0203-90: 0203- 100; 0203-110; 0203-120 | 0203-100 | - 0203-90; - 0203-100 |

Таблица

’"Для всех полуавтоматов наибольшая толщина стачиваемых материалов 1,5мм, длина прореза петли D = 9...24 мм.

**Первое значение для хлопчатобумажных ниток, второе — для шелковых.

Механизм иглы включает в себя узлы вертикальных перемещений и поперечных отклонений, перевода с выполнения левой кромки на правую, а также выполнения закрепки.

4.Полуавтомат 62761кл. фирмы «Минерва»

Полуавтомат предназначен для обметывания петель на верхней одежде зигзагообразной двухниточной цепной строчкой с применением третьей каркасной нити. С его помощью можно изготавливать петли с глазком, а также прямые петли без глазка с обычной или клиновой закрепками и без закрепок.

Характеристика полуавтомата 62761 кл.

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальная частота вращения главного вала, об./мин | 600 |  |
| Количество проколов иглы в мин | 1200 |  |
| Длина петли без закрепок, мм | 11...40 |  |
| Длина петли с обычной или клиновой закрепкой, мм | 13...35 |  |
| Количество стежков в 1 см строчки | 5...20 |  |
| Длина закрепки, мм | 4...8 |  |
| Ширина закрепки, мм | 2...4 |  |
| Количество стежков в закрепке | 10...14 |  |
| Подъем лапок, мм | До 10 |  |
| Ширина петли, мм | До 8 |  |
| Номера игл | 0277 № 90–120 |  |

П/а отличается от ранее выпускавшихся п/а 62761-Р1 и 62761-Р2 кл. тем, что в нем добавлен механизм закрепок, обеспечивающий выполнение обычной поперечной закрепки после изготовления кромок петли.

В процессе образования строчки участвуют игла, левый петлитель, его ширитель, расположенный над петлителем, правый петлитель и его ширитель.