Группа №18

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Курс 1

Тема 1.5. Оборудование для нарезки хлеба, гастрономических товаров.

Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования обработки мяса, рыбы и для нарезки хлеба, гастрономических товаров

Объём работы 2 часа

27.10.2021г

Задания:

Задание: отработать практическую работу. ответить на вопросы.

Цель работы:

- образовательные: приобрести навыки

- развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Тип урока: закрепление учебного материала

Метод проведения: лекционное занятие

Оснащение урока: раздаточный материал.

Порядок выполнения задания:

1.Изучить теоретический материал.
2.Написать конспект

Сроки выполнения задания:

Выполненную работу предоставить преподавателю до 28.10.2021.

посредством электронной почты leva66966@bk.ru, группа в Контакте.

Организация обратной связи: консультации, ответы на вопросы посредством электронной почты, группа в Контакте.

Форма контроля работы: выполненные задания по теме. Форма отчета: Word

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

На предприятиях общественного питания для обработки мяса и рыбы применяются машины: мясорубки, фаршемешалки, мясорыхлители, рыбоочистители, котлетоформовочные машины.

В настоящее время на предприятиях общественного питания используют мясорубки МИМ-82, МИМ-105, МС2-150 и МС2-70. Рабочими органами мясорубки являются вращающийся шнек с ножами и неподвижные решетки. Ножи и решетки образуют режущие пары. Неподвижность решеток обеспечивается шпонкой, закрепленной на внутренней стороне корпуса мясорубки. Ножи, плотно надетые на палец шнека, вращаются вместе с ним.

Качество получаемого фарша зависит от остроты режущих кромок ножей и плотности прилегания ножей к решеткам. Остроту режущих кромок добиваются периодической наточкой ножей. Проверку состояния режущих кромок проверяют на просвет, положив нож на решетку. Если есть зазор между ножом и решеткой, то качество фарша будет плохим.

Процесс измельчения мяса происходит следующим образом: вращающийся шнек захватывает куски мяса и подает их к режущим парам. За счет убывающего шага шнека мясо подходит к подрезному ножу плотной, сплошной массой, продавливается через неподвижные решетки и срезается вращающимися ножами. Степень измельчения зависит от количества режущих пар, установленных при сборке мясорубки.

Для расчета действительной производительности мясорубки при крупном и среднем измельчении используют формулу:

Q′д=G′T′Qд′=G′T′, кг/с,(1)

где G′G′ – масса продукта, кг;

Т′Т′ – время, необходимое для измельчения продукта, с.

Теоретическую производительность мясорубки определяют для крупного измельчения Q’т и для среднего измельчения Q’’т по формуле:

Qт=0,25πd2⋅b⋅ρ⋅V0Qт=0,25πd2·b·ρ·V0 ,(2)

где dd – диаметр отверстий последней решетки, м;

bb – количество отверстий в последней решетке, шт;

ρρ – плотность продукта (для мяса равна 1100 кг/м3; для рыбы 1000кг/м3 );

V0V0 – средняя скорость выхода продукта из отверстий решетки (принята равной 0,02 м/с).

Правила эксплуатации мясорубки МИМ-82.

Перед включением машины необходимо убедиться, что корпус мясорубки надежно закреплен, а зажимная гайка не затянута. После проверки заземления и включения электродвигателя следует завернуть гайку до появления незначительного усиления шума. Мясо или рыба, предварительно нарезанные на кусочки массой 50…200 г и освобожденные от костей, сухожилий и пленок, проталкиваются деревянным толкателем в загрузочную горловину. При этом запрещается сильно прижимать продукт к шнеку, так как это может вызвать перегрузку и вывести из строя электродвигатель. Подача мяса должна быть равномерной, без больших усилий.

Нельзя работать с мясорубкой без предохранительного кольца и оставлять ее во время работы без присмотра.

После окончания работы машину выключают и разбирают. Для извлечения шнека, ножей и решеток из рабочей камеры мясорубки используют специальный крючок. Все детали очищают от остатков фарша, промывают горячей водой и просушивают.

После просушивания шнек, ножи, решетки и рабочую камеру смазывают пищевым несоленым жиром.

## АЛГОРИТМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Методика выполнения задания:

Проанализируйте устройство мясорубки, используя рисунок 1, 2 Приложение В и правила эксплуатации. Найдите бороздки внутри корпуса. На загрузочной воронке должно быть предохранительное кольцо, без которого нельзя начинать эксплуатацию мясорубки.

Сделайте замеры диаметров отверстий d′d′ и d′′d″ для крупной и средней решетки соответственно и подсчитайте количество отверстий b′b′ и b′′b″.

Подготовьте мясорубку для получения рубленой массы: для этого на палец шнека наденьте подрезную решетку, двухсторонний нож, решетку с крупными отверстиями, два упорных кольца и зажимную гайку вначале завинтите до упора, а затем ослабьте на ¼ оборота. Включите машину и проверьте ее на холостом ходу.

Подготовьте мясо: освободите его от костей, сухожилий, промойте и нарежьте на кусочки по 100-150 г.

Включите мясорубку, затяните зажимную гайку до усиления шума в редукторе. Замерьте время и измельчите мясо через мясорубку, используя деревянный толкатель. Определите время окончания измельчения мяса, выключите машину. Затем соберите мясорубку для получения котлетной массы и полученный фарш соедините с замоченным хлебом, затем произведите повторное измельчение, заметив время. После окончания работы машину необходимо отключить, разобрать, промыть горячей водой с содой, просушить и смазать пищевым несоленым жиром (во избежание коррозии).

Порядок оформления работы

Для составления отчета необходимо начертить схему изучаемой машины.

Рассчитать производительность мясорубки. Замеренные и расчетные величины занесите в таблицу 1.

Таблица 1 – Замеренные и расчетные величины

|

Замеренные величины

Расчетные величины

| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | || G’, кг | G’’, кг | d’, м | d’’, м | b’, шт | b’’, шт | T’, с | T’’, с | Qт’, кг/с | Qт’’, кг/с | Qд’, кг/с | Qд’’, кг/с | || | | | | | | | | | | | ||

Сделать вывод о проделанной работе.

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Какие машины применяют на предприятиях общественного питания для обработки мяса и рыбы?

- Какие детали являются рабочими органами мясорубки?

- От чего зависит качество получаемого фарша?

- Чем добиваются остроты режущих кромок ножей?

- От чего зависит степень измельчения мяса?

- Какую формулу используют для расчета действительной производительности мясорубки?

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

- Устройство мясорубки МИМ-82

- Рисунок 1 -* Схема сборки мясорубки для разной степени измельчения мяса: 1-шпонка; 2-шнек; 3-нож подрезной; 4-нож двухсторонний; 5-решётка с отверстиями 9мм; 6-решётка с отверстиями 5мм; 7-кольцо упорное; 8-гайка зажимная*

- Рисунок 2 – Устройство мясорубки МИМ-82