# Дефекты трикотажных изделий

По происхождению дефекты трикотажных изделий можно разделить на несколько групп, которые указаны на рисунке 65.

Дефекты трикотажных изделий

Рисунок 65 - Дефекты трикотажных изделий

- 1) К дефектам раскроя относятся следующие виды:

  - -укороченные детали',

- - перекошенные детали: при несоответствии размеров и формы деталей одежды размерам и форме поверхности фигуры человека происходит несовпадение поверхностей одежды и фигуры, возникают силы давления или перекоса, приводящие к появлению заметных по всей ширине детали дефектов посадки одежды, получивших название наклонных складок, или перекосов деталей одежды;

- - обуженные детали',

- - несовпадение линий рисунка.

- 2) К дефектам пряжи и нитей относятся следующие дефекты, возникающие вследствие низкого качества сырья:

  - - утолщенные или утоненные участки - характеризуются наличием на изделии поперечных (в кулирном трикотаже) или продольных (в основовязаном трикотаже) полос, которые ухудшают внешний вид изделия и снижают его прочность;

  - - полосы от провязывания масляных, загрязненных и цветных нитей -ухудшают внешний вид изделия;

  - - зебристость - наличие прерывистых поперечных полос вследствие провязывания неравномерных по толщине, крутке, окраске нитей, что ухудшает внешний вид изделия.

- 3) Дефекты вязания возникают вследствие порчи игл и разладки машин. К таким дефектам относятся следующие виды:

  - - спущенные петли - результат поломки игл или обрыва нити, ухудшают внешний вид изделия и снижают его прочность;

  - - набор петель - появление на отдельных участках увеличенных петель вследствие нарушения режима работы пресса, что ухудшает внешний вид изделия;

  - - накидка-надевка - характеризуется наличием на лицевой стороне поперечной полосы, а на изнанке - свободно висящих нитей вследствие обрыва нити или сбрасывания петель с игл во время работы машины, ухудшает внешний вид изделия и снижает его прочность;

- - нарушение петельного рисунка - характеризуется неправильностью узора, ухудшает внешний вид изделия;

- - штопка - восстановление петельных рядов под рисунок и переплетение полотна, ухудшает внешний вид и прочность полотна.

- 4) К дефектам отделки изделий относятся:

  - - пятна и загрязнения - вследствие плохого ухода за утюгом;

  - - ласы - в результате чрезмерного заглаживания отдельных участков до блеска;

  - - подпалины - желтые пятна в результате глажения перегретым утюгом.

- 5) Основным дефектом пошива является несовпадение линий крупного рисунка при соединении деталей при неправильном настиле полотна при раскрое.

- 6) К дефектам отделки полотна относятся следующие:

  - - заломы - неразглаживающиеся складки, которые получаются от неравномерного отжима полотна при крашении;

  - - пятна (масляные, грязные, ржавые) - возникают при попадании на полотна масла, грязи или при соприкосновении его с ржавым металлом;

  - - непрокрас - белесые пятна или полосы, возникающие при нарушении режима отварки и крашения;

  - - разнооттеночностъ - разная интенсивность окраски участков полотна вследствие несоблюдения режима крашения или при разной плотности вязания полотна;

  - - непроворсовка - наличие непроворсованных участков на ворсовом полотне вследствие складок или неравномерного натяжения полотна во время начесывания.

- 7) К дефектам набивки относятся:

  - - непропечатка рисунка;

  - - несовпадение фигур;

  - - сдвиг рисунка;

  - - брызги краски;

  - - расплыв краски;

- - затек фона;

- - належки (отпечатки рисунков).

Дефекты раскроя:

- - обрыв нитей в строчке - отсутствие нити на участке шва, в результате чего детали на этом участке не соединены;

- - прорубка полотна по линии швов - дырочки вдоль швов при применении тупых или сломанных игл.

Кроме перечисленных в трикотажных изделиях встречаются также дефекты, характеризующиеся отклонениями в измерениях и неправильным расположением отдельных деталей.

К указанным дефектам в бельевых и верхних изделиях относятся следующие:

- - разные длина и ширина рукавов;

- - ширина плечиков;

- - длина напульсников и манжет;

- - длина и ширина ножек;

- - длина и ширина бортов и концов воротника;

- - перекос деталей и швов и разная длина боковых швов;

- - несимметричное расположение планок, карманов, вытачек, складок;

- - неодинаковое расстояние между петлями;

- - перекос воротника;

- - несовпадение рисунка планки и стана в верхних сорочках.

В платках, шарфах возможны отклонения по ширине и длине изделий и отклонение по длине бахромы.

У чулок и носков могут быть отклонения по длине, высоте борта и высокой пятки.

В перчаточных изделиях возможны разные длина и ширина полупар, длина и ширина пальцев.

Определение внешних пороков сырья осуществляется путем визуального осмотра поверхности паковок (бобин, мотков) либо наматыванием пряжи экранную доску. Дефектность пряжи определяется подсчетом числа пороков на определенной ее длине в сравнении с нормативами, установленными в соответствующих государственных стандартах. Методика проверки сырья всех видов осуществляется в соответствии с государственным стандартом 6611-55 «Пряжа и нити текстильные. Методы испытаний».

Все виды нитей и пряжи проверяют по следующим основным физикомеханическим свойствам:

- 1) толщина;

- 2) прочность;

- 3) крутка (число кручений на 1 м);

- 4) влажность (% к абсолютно сухому весу).

Проверять физико-механические показатели сырья следует при определенных условиях влажности и температуры помещения, в котором производится испытание. В государственном стандарте 10681-63 эти условия определены: температура - (20± 8) °C, относительная влажность - (65 ± 2) %.

Согласно действующим государственным стандартам, установлены следующие показатели плотности намотки: для вискозного шелка в пределах 0,7 -0,8 г/см3 . Плотность намотки хлопчатобумажной, шерстяной и полушерстяной пряжи государственными стандартами не регламентируется.

Пряжа, не соответствующая требованиям настоящего стандарта, может быть использована для других производств, при условии соблюдения ее требованиям, установленным для этой промышленности.