Лабораторная работа №2

Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резин.  Тема рассчитана на 2 часа. Необходима полностью переписать работу и письменно ответить на вопросы.  Работу прислать на почту wwwoks-getman1@yandex.ru

Цель работы:

- изучить физические свойства продуктов нефтепереработки, на основе коллекционного материала ознакомиться c продуктами нефтепереработки,

- на основе коллекционного материала ознакомиться c каучуками и образцами изделий из резины.

Оборудование и реактивы:

- штатив с пробирками,  лабораторный термометр, спиртовки;

- коллекции «Нефть и продукты ее переработки», «Каучуки и образцы изделий из резины»;

- бромная вода, KMnO4, HCl, образцы фракции нефти. нефтепродуктов, резин и каучуков.

Ход работы

Изучив теоретическую часть, последовательно выполните опыты, занося результаты наблюдений в отчет по лабораторной работе (Табл. 2). Ответьте на контрольные вопросы.

Таблица 2. Результаты эксперимента

| № опыта | Название и описание эксперимента | Наблюдение |
| --- | --- | --- |

Теоретическая часть

Нефть - “черное золото” – маслянистая жидкость от светло-бурого до черного цвета ,с характерным запахом, легче воды. Так как нефть – смесь различных углеводородов, то у нее нет определенной температуры кипения. Нефть растворима в органических растворителях, в воде при обычных условиях практически нерастворима, но может образовывать с ней стойкие эмульсии.

Ректификация (перегонка) – разделение жидких смесей на фракции или отдельные компоненты на основании различия в их температурах кипения. Ректификацию осуществляют на специальных установках, называемых ректификационными колоннами. В процессе ректификации нефть разделяют на следующие фракции:

- Ректификационные газы – смесь низкомолекулярных углеводородов (УВ), преимущественно пропана и бутана, с tкип до 40° С,

- Газолиновую фракцию (бензин) – УВ состава С5Н12 до С11Н24 (tкип=40-200°С, при более тонком разделении этой фракции получают газойль (петролейный эфир, tкип=40 - 70°С) и бензин (tкип=70 - 120°С),

- Лигроиновую фракцию – УВ состава от С8Н18 до С14Н30 (tкип=150 - 250°С),

- Керосиновую фракцию – УВ состава от С12Н26 до С18Н38 (tкип=180 - 300°С),

- Дизельное топливо – УВ состава от С13Н28 до С19Н36 (tкип= 200 - 350°С)

- Остаток переработки нефти – мазут – содержит УВ с числом атомов углерода от 18 до 50.

- Перегонкой при пониженном давлении из мазута получают соляровое масло (С18Н28 – С25Н52), смазочные масла (С28Н58 – С38Н78), вазелин и парафин – легкоплавкие смеси твердых УВ.

- Твердый остаток перегонки мазута – гудрон и продукты его переработки – битум и асфальт используют для изготовления дорожных покрытий.

Полученные в результате ректификации нефти продукты подвергают химической переработке. Один из них – крекинг – процесс переработки нефтепродуктов при повышенной температуре и давлении с целью получения УВ с меньшей молекулярной массой.

С16Н34 = С8Н18 + С8Н16

Термический крекинг – проводится при температуре Т=450-5500С и применяется для получения бензина, крекинг при температуре Т=7500С – для получения алкенов.

Каталитический крекинг - расщепление молекул углеводородов и их изомеризация, протекает в присутствии катализаторов (алюмосиликатов) и при более низкой температуре (Т=450-5000С). Получают бензин более высокого качества.

Риформинг – переработка нефтепродуктов с целью получения ароматических углеводородов.

Таблица 3. Фракции перегонки нефти

| Название фракции | Ткип, 0С | Углеродный состав | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин | 40-200 | С5 – С11 | Моторное топливо |
| Лигроин | 150 - 250 | С8 – С14 | Горючее для тракторов |
| Керосин | 180 -300 | С12 – С16 | Горючее для самолетов, ракет |
| Газойль /соляровое масло/ | 300 - 460 | С16 – С15 | Смазочные масла, дизельное топливо |
| Мазут | 360- 500 | С26 – С38 | Из мазута получают тяжелые смазочные масла, вазелин, парафин |
| Гудрон |  |  | Асфальт /дорожное покрытие/ |

Каучуки – эластичные материалы, из которых путем специальной обработки получают резину. Сырой каучук липок, непрочен, а при небольшом понижении температуры становится хрупким. Чтобы придать изготовленным из каучука изделиям необходимую прочность и эластичность, каучук подвергают вулканизации – вводят в него серу и нагревают. Вулканизированный каучук называется резиной.

Натуральный каучук (НК) представляет высокомолекулярное соединение – полимер, непредельный УВ состава (С5Н8)n , формула которого

( –СН2 – С = СН – СН2 –)n

│

CH3

Здесь n – степень полимеризации (для НК составляет 1000-3000 единиц)

Синтетические каучуки (СК) производят разного вида. СКБ – продукт совместной полимеризации бутадиена с другими непредельнми углеводородами. Формула СК на примере бутадиенового каучука:

( - СН2 – СН = СН – СН2 - )n

Таблица 4. Основные типы резин и характеристики каучуков.

| Тип резины | Вид каучука | Плотность, г/см3 | Предел прочности, МПа | Относительное удлинение, % | Удлинение после разрыва, % | Диапазон рабочих температур, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общего назначения |  |  |  |  |  |  |
| Общего назначения | Натуральный (НК) | 0,91 | 29 | 650 | 32 | -50...+130 |
|  | Бутадиеновый синтетический (СКБ) | 0,91 | 17 | 470 | 60 | -50...+150 |
|  | Изопреновый синтетический (СКИ) | 0,91 | 30 | 700 | 28 | -50...+130 |
| Специального назначения: |  |  |  |  |  |  |
| Бензомасло-стойкая | Бутадиен-нитрильный (СКН) | 0,96 | 26 | 600 | 20 | -40...+170 |
| Теплостойкая | Силоксановый (СКТ) | 1,85 | 6 | 250 | 4 | -70...+300 |
| Теплохими-ческистойкая | Фторкаучук (СКФ) | 1,85 | 17 | 200 | 8 | -40...+300 |
| Морозостойкая | Бутадиен-метилстирольный (СКМС) и бутадиен-стирольный (СКС) | 0,94 | 31 | 800 | 16 | -80...+130 |

Таблица 5.   Важнейшие виды каучуков и их применение.

| Название | Исходные вещества (мономеры) | Химическая формула полимера | Важнейшие свойства и применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Бутадиеновый каучук | СН2 = СН — СН = СН2 1,3-бутадиен |  | Характерна водо- и газонепроницаемость. По эластичности отстает от природного каучука. Для производства кабелей, обуви, принадлежностей быта |
| Диви-ниловый каучук | СН2 = СН — СН = СН2 1,3-бутадиен |  | По износоустойчивости и эластичности превосходит природный каучук. В производстве шин |
| Изоп-реновый каучук | СН2 = С— СН = СН2 ¦ СН3 2-метил-1,3-бутадиен |  | По эластичности и износоустойчивости сходен с природным каучуком. В производстве шин. |
| Хлоро преновый каучук | СН2 = С — СН = СН2 ¦ Cl 2-хлор-1,3-бутадиен | (- СН2 – C = СН - СН2 -)n ¦ Сl | Устойчив к воздействиям высоких температур, бензинов и масел. В производстве кабелей, трубопроводов для перекачки бензинов, нефти |
| Бутадиен-стирольный каучук | СН2 = СН— СН = СН2 1,3-бутадиен С6Н5 – СН = СН2 стирол | [(- CH2 – CH = CH— СН2-)m- - СН - СН2- ] n ¦ С6Н5 | Характерна газонепроницаемость но недостаточная жароустойчивость. В производстве лент для транспортеров, автокамер |

4. Идентификация резин и каучуков. Пользуясь данными Табл.4, 5 опишите в сравнении 2 выданных преподавателем образца резины или каучука.

Контрольные вопросы:

- Назовите природные источники углеводородов.

- Что такое октановое число?

- Что такое марки нефти, в чем их отличие?

- К какому классу  органических соединений относят каучуки?

- Как доказать, что в продуктах термического разложения каучука содержатся непредельные углеводороды?