Группа №18

ОП.03Техническое оснащение и организация рабочего места

Специальность 43.02. 15. «Поварское, кондитерское дело».

Курс 1

Раздел 2. Тепловое оборудование

Тема 2.3.Жарочное оборудование

Характеристика основных способов жарки и выпечки. Классификация и устройство. Правила безопасной эксплуатации

Объём работы 2 часа

10.11.2021г

Задание: Написать конспект..

Цель работы:

- образовательные: приобрести навыки

- развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Тип урока: закрепление учебного материала

Метод проведения: практическое занятие.

Оснащение урока: раздаточный материал.

Порядок выполнения задания:

1.Изучить теоретический материал.
2.Написать конспект

Сроки выполнения задания:

Выполненную работу предоставить преподавателю до 11.11.2021.

посредством электронной почты leva66966@bk.ru, группа в Контакте.

Организация обратной связи: консультации, ответы на вопросы посредством электронной почты, группа в Контакте.

Форма контроля работы: выполненные задания по теме. Форма отчета: Word

Теоретическая часть.

# Характеристика жарочного оборудования жаровня тепловой оборудование модернизация Технологическая сущность процессов жарки заключается в доведении продуктов до состояния кулинарной готовности путем воздействия на них промежуточных технологических сред (жир, соусы, бульоны), нагретых на жарочных поверхностях до высоких температур. Примерная классификация процессов жарки и выпечки и оборудование, используемое для их осуществления, приведена в табл. 2.1. Жарка основным способом. Жарка осуществляется, как правило, на нагретых жарочных поверхностях или в рабочих объемах аппаратов. При этом в продукте под действием теплоты протекает ряд сложных биохимических, физических и физико-химических процессов, в результате которых продукт достигает состояния кулинарной готовности. Например, продукт обезвоживается, в меч о впитывается жир, меняется его структура, изменяются теплофизические свойства, уменьшается объем, появляются вкус и запах, свойственные данному виду готовою продукта. В каждый момент процесса образуется вещество (продукт) нового состава и с новыми свойствами. Скорость этих процессов зависит от физических и химических свойств продукта, его формы, величины температуры греющей среды, условий теплообмена и других факторов. Скорость процессов, протекающих в продуктах при жарке, можно интенсифицировать различными приемами. Однако основным условием при этом является обеспечение высокого качества готового продукта. [3] Таблица 2.1. Классификация процессов жарки и выпечки и оборудование, используемое для их осуществления Вид тепловой обработки; Оборудование; Температура жарочных поверхностей, объемов рабочих камер, ?С. Жарка основным способом; Сковороды различных конструкций, плиты для непосредственной жарки, фритюрницы непрерывного действия; 150…300. Тушение. Припускание. Пассерование. Жарка во фритюре; Фритюрницы периодического и непрерывного действия; 160…200. Выпечка (жарка); Жарочно-пекарные шкафы, жаровни, фритюрницы; 160…350. В общественном питании используют следующие средства жарки, а также соответствующее современное оборудование: · основная - в малом числе жира (не 5+% массы продукта) - сковороды, жарочные поверхности, грили непосредственного жаренья; · терморадиационная - в потоке инфракрасного излучения (ИК) - грили, конвейерные печи, а также проч.; · фритюрная - в немаленьком числе жира (в 4-7 раз побольше массы продукта) - фритюрницы, пончиковые аппараты, а также другое.; · конвективная - в среде горячего воздуха либо перегретого пара (300-350 °С) - конвектоматы, жарочные шкафы, а также проч.; · на открытом огне. Таким образом, для удовлетворения требований процесса жарки продуктов основным способом тепловой аппарат должен обеспечивать интенсивный подвод теплоты в первый период жарки до образования корочки, а затем во второй период уменьшить количество теплоты, подводимой к продукту. Нарушение этого требования может принести к увеличению толщины корочки и ее температуры, что резко снизит качество продукта и приведет к значительной потере его массы. Основной способ жарки предусматривает использование 3…5% жира, роль которого сводится к «сглаживанию» неравномерности температурного поля, так как температура жарочной поверхности 220…250 ?С, а температура поверхности продукта в первый момент 20…25 °С. Поэтому условием жарки продукта основным способом является перемешивание продукта, обжариваемого насыпью, или переворачивание продукта, обжариваемого поштучно. Следует подчеркнуть, что в процессе жарки основным способом поверхность штучных изделий, которая соприкасается с жарочной поверхностью, нагревается до 130…140 °С, а поверхность продукта о противоположной от жарочной поверхности стороны имеет значительно меньшую температуру, что и обусловливает его переворачивание. Жаровня предназначена для выпечки блинчиковых заготовок прямоугольной формы, используемых для приготовления блинчиков с начинкой. Для начала разберем жаровню ВЖШЭ - 675. Основанием жаровни служит рама из уголковой стали, закрытая съемными листами. Верхний лист образует стол. Сверху на столе установлены полый чугунный жарочный барабан, бачок, лоток для теста, отсекающий механизм. Барабан с торцов закрыт фланцами и с помощью полых цапф опирается на два подшипника, закрепленных на столе. Барабан нагревается пятнадцатью тэнами, расположенными внутри него. Рядом с жарочным барабаном укреплен бачок для теста, внутри которого установлена фильтрующая сетка; сверху бачок закрывается крышкой. Под бачком установлен приемный двухстенный лоток для подачи теста на барабан. В межстенном пространстве циркулирует холодная вода, охлаждающая его кромки, примыкающие к жарочному барабану. Отсекающий механизм состоит из отсекателя, скребкового и отрезного ножей и направляющих. Привод жаровни размещен внутри стола и состоит из электродвигателя, червячного редуктора, двух цепных передач, передающих движение барабану, и реечной передачи, создающей колебательное движение отсекателя. Принцип работы аппарата. Жидкое тесто из бачка через открытый пробковый кран попадает на наклонный лоток и стекает к поверхности барабана сплошной струей. Горячий вращающийся барабан захватывает тесто по всей ширине лотка. За время поворота барабана на 270 тесто пропекается и получает колер с одной стороны, образуя сплошную блинную ленту. От поверхности барабана лента отделяется скребковым ножом. Затем блинная лента опускается под воздействием собственной массы вниз между ножом и направляющими. В результате взаимодействия ножа с отсекателем лента нарезается на заготовки размером 240 280 мм. Нож-отсекатель после отрезания порции блинчиковой ленты укладывает ее на поддон. Машина для приготовления оладий МПО-350 предназначена для выработки оладий из простого и сдобного полужидкого дрожжевого теста в предприятиях общественного питания: столовых, кафе, павильонах и т.п. Оладиепечка МПО - 350 незаменима в тех случаях, когда необходимо одновременно накормить большое количество людей. При этом экономится время, ресурсы, а кулинары освобождаются от монотонной и рутинной работы. Машина производит дозировку жира и теста, формовку оладий, обжаривание их с двух сторонни выгрузку в тару. Тесто и жир из бункеров поступают в дозаторы. Изделия формуются и обжариваются на жарочных формах, перемещающихся по настилам нагревательных элементов в закрытом объеме жарочной камеры. Все это обеспечивает хорошие вкусовые качества изделий. Степень нагрева регулируется в зависимости от колера оладий кулачковыми переключателями. Во время работы машины необходимо периодически доливать тесто и жир в бункере, отключая компрессор. Автоматический блинный аппарат С3 (Производство: Италия) Автоматическая машина для выпечки блинов оснащена насосом для автоматической подачи жидкого теста, с возможностью регулировки его расхода, регулятором скорости вращения барабана, термостатом для регулировки температуры поверхности жарочного барабана. [3] Габариты, мм: 1300х1180х1371; Вес: 378 кг. Машина для выпекания блинов круглой формы. Диаметр блина задается типом используемой формы и находится в диапазоне от 100 до 550 мм. Ширина жарочной поверхности барабана составляет 600 мм. Производительность машины в зависимости от рецептуры блинов составляет 120-150 метров ленты в час. Табл. 2.1 Техническая характеристика блинных автоматов Показатели; ВЖШЭ - 675; МПО - 350; С3. Производительность; 675 порц./ ч; 350 порц./ ч; 120-150 м/ч. Размеры блинчиковой заготовки, мм; 280*240; -; 100 - 500. Масса блинчиковой заготовки, г; 50; 75; -. Полная мощность, Вт; 15 400; 14 680; -. Число оборотов барабана, об/мин; 1,9; -; -. Скорость движения блинчиковой ленты, мм/мин; 2,7; -; -. Габариты, мм; -. длина; 960; 2100; 1371. ширина; 760; 850; 1180. высота; 1300; 1560; 1300. Масса, кг; 240; 600; 378.