ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ

43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Курс 1

Раздел 2     Организация снабжения   и складского хозяйства предприятия общественного питания

Тема 2.1 Организация продовольственного и материально-технического снабжения

Организация складского хозяйства: понятие, виды, назначение, компоновка складских помещений. Объемно-планировочные и санитарно-эпидемиологические требования к складским помещениям

Объём работы 2 часа

29.11.2021г

Задание: Написать конспект.

Цель работы:

- образовательные: приобрести навыки определения качества продуктов.

- развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Тип урока: закрепление учебного материала

Метод проведения: лекционное занятие

Оснащение урока: раздаточный материал.

Порядок выполнения задания:

1.Изучить теоретический материал.
2.Ответить на поставленные вопросы.

3.Записать в краткой форме ответы на поставленные вопросы в тетрадь по данной учебной дисциплине.

Сроки выполнения задания:

Выполненную работу предоставить преподавателю до 30.11.2021.

посредством электронной почты, группа в Контакте.

Организация обратной связи: консультации, ответы на вопросы посредством электронной почты, группа в Контакте.

Форма контроля работы: выполненные задания по теме.

Перечень средств, используемых при выполнении работы:

1.СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

2.ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования и др.

Источники для изучения материала/выполнения задания:

# Основные источники:

1.М.В.Володин, Т.А. Сопачёва. Организация хранения и контроль запасов сырья.

Дополнительные источники:

1.З.П.Матюхина. «Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии» 2009- 20.

Теоретическая часть.

# Организация складского и тарного хозяйства

## Назначение, компоновка складских помещений. Последовательность складских операций

Складские помещения предприятий общественного питания служат для приемки продуктов, поступающих от поставщиков, сырья и полуфабрикатов, их краткосрочного хранения и отпуска. Склады могут размещаться в отдельных помещениях, а также на первых, в цокольных и подвальных этажах. Они должны иметь удобную связь с производственными помещениями. Компоновка складских помещений производится по направлению движения сырья и продуктов при обеспечении наиболее рационального выполнения складских операций и погрузочно-разгрузочных работ.

Крупные фирмы (акционерные общества), объединяющие несколько предприятий, как правило, имеют центральные склады, откуда продукция поступает на склады предприятий ресторанного хозяйства, входящих в эти объединения. Такой склад может предназначаться для хранения товаров одной фирмы (склад индивидуального пользования), а может на условиях лизинга сдаваться в аренду физическим или юридическим лицам (склад коллективного пользования). Склады могут быть цеховыми, при котором они обычно и размещаются (склады суточного запаса продуктов, кондитерского цеха).

Совокупность работ, выполняемых на различных складах, примерно одинакова.

Любой склад обрабатывает по меньшей мере три вида материальных потоков: входной, выходной и внутренний.

Наличие входного потока означает необходимость разгрузки транспорта, проверки количества и качества поступившего груза. Выходной поток обусловливает необходимость погрузки на транспорт или отпуск на производство, внутренний - необходимость перемещения груза внутри склада.

В целом комплекс складских операций - это определенная последовательность:

o разгрузки транспорта;

o приемка товаров;

o размещение на хранение;

o отпуск товаров из мест хранения;

o внутри-складское перемещение грузов.

## Состав складских помещений в зависимости от мощности предприятий, их оснащение

Состав и площади складских помещений для различных типов предприятий общественного питания устанавливаются по Строительным нормам и правилам проектирования этих предприятий в зависимости от их типа и мощности. Расчет площади складских помещений можно производить по норме нагрузки на 1 м~ площади пола и коэффициенту использования по формуле:

для специализированного состава

для универсального состава

где 5заг - общая площадь склада, м^; Р - масса продукта, кг; N-норма нагрузки, кг/м2;

Ка - коэффициент, учитывающий свободные проходы, % (как правило, 1,4-1,6).

Норма загрузки (кг/м2) для отдельных продуктов следующая: мясо, мясопродукты, рыба - 150-200; полуфабрикаты мясные и рыбные -100; гастрономические товары, жиры, яйца, молочные продукты - 200-250; напитки, вино, пиво, вода, картофель - 400-500; зелень, фрукты, ягоды свежие, лук - 250-300; корнеплоды, капуста свежая, сухофрукты, макаронные и кондитерские изделия - 300; мука, крупы, сахар - 500-600.

Нормы устанавливают с учетом принятых правил размещения товаров, при соблюдении которых обеспечивается сохранение физикохимических свойств продуктов.

Норма загрузки зависит от способа укладки. Заключение позволяет более рационально использовать площадь и кубатуру складских помещений.

При определении площади обслуживания или коэффициента на проходы, проезды и т. др. учитывают, что ширина транспортного (главного) прохода или проезда при использовании электро - или автопогрузчика должна быть достаточной для выполнения маневров при движении. Проходы между стеллажами и штабелями при использовании тележек предусматриваются не менее 1-1,2 м и без тележек 0,6-1 м.

По санитарным нормам в составах можно размещать товары вблизи водопроводных труб, отопительных и охлаждающих приборов, расстояние от стен и пола должно быть не менее 20 см. Все это необходимо учитывать, чтобы предотвратить загрязнение продуктов, их порчу и обеспечить складах нормальную циркуляцию воздуха. Пол в складах и прилегающих к ним коридорах должна быть прочной, рассчитанной на значительную нагрузку и механическое воздействие, гладкой, без выбоин и трещин, не скользкой и удобной для уборки.

Оборудование складов должно обеспечить:

o полную количественную и качественную сохранность материальных ценностей;

o надлежащий режим хранения;

o рациональную организацию выполнения складских операций;

o нормальные условия труда.

Для хранения скоропортящихся продуктов (мяса, рыбы, молочных продуктов, жиров и гастрономических продуктов) на предприятиях оборудуются охлаждаемые камеры. Количество складских помещений зависит от мощности предприятия. На небольших предприятиях общественного питания планируется не менее двух камер: одна - общая охлаждающая камера для кратковременного хранения мясных, рыбных полуфабрикатов, кисломолочной продукции, гастрономических продуктов и проч.; другая - неохолоджувальна для нескоропортящихся продуктов. На средних предприятиях должно быть не менее четырех камер: две камеры охлаждаемые (мясо-рыбная, для молочных, жировых продуктов и др.), камера для сухих продуктов и овощная. На крупных предприятиях на 150 мест и более предусматривается раздельное хранение мяса, рыбы, молочных и гастрономических продуктов. Если предприятие имеет лицензию на реализацию винно-водочных изделий, они должны храниться в отдельной камере. На предприятиях предусматриваются помещения для хранения белья, инвентаря, тары. Для обеспечения нормальных условий работы при приемке товаров, оформлении транспортных и сопроводительных документов в нескольких складских помещениях оборудуется специальное помещение для приемки сырья и продуктов.

Для хранения полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий, реализуемых другим столовым, кафе, закусочным, на крупных предприятиях кроме мощного холодильного хозяйства создают экспедиции, в состав которых входят камеры и склады которые холодильным оборудованием, стеллажами, необходимым инвентарем и т. д., а также помещения для мойки и сушки экспедиционной тары.

На предприятиях средней мощности продукцию собственным подразделениям, буфетам отпускают непосредственно из цехов, где она производится. Количество складов и их площади на доготовочных предприятиях значительно сокращаются, потому что полуфабрикаты поступают в основном сразу же в производство.

Обычно склады размещают на одном этаже с производственными цехами, иногда для их организации используют подвальные и полуподвальные помещения.

В одноэтажном помещении без подвала овощной (мясной) состав целесообразно располагать рядом с овощным (мясным) цехом, бельевую - рядом с гардеробной для персонала и т. д. В многоэтажном здании сырьевые склады размещают под соответствующими цехами, связав их подъемно-транспортными механизмами.

Складские помещения должны размещаться компактно, иметь удобную связь с производственными цехами. Загрузочные площадки располагают со стороны хозяйственного двора, обеспечивая удобный подъезд транспорта.

Оснащение складских помещений зависит от типа и мощности предприятия, нормативов товарных запасов. К оборудованию складских помещений относятся стеллажи и подтоварники для размещения и хранения продуктов, в мясных камерах - подвесные крючья, ваговимирних, подъемно-транспортное и холодильное оборудование.

Складские помещения должны быть оснащены необходимым инвентарем, инструментом для приемки сырья, его хранения и отпуска (рис. 1).

Это различный инвентарь для хранения и транспортировки продуктов, инвентарь для вскрытия тары, транспортные средства для складских помещений - грузовые вики и т. др.

Высота помещений масс быть не менее 3,5 м, в подвальных помещениях и охлаждаемых камерах допускается 2,4-2,8 м.

В неохлаждаемых помещениях используют естественное и искусственное освещение. Окна размещают вдоль стен, обращенных на север, лучше на уровне 1,8-2 м от пола, что позволяет размещать стеллажи вдоль стен, не снижая освещенности помещения.

В оборудовании охлаждающих складских помещений (камер) е свои особенности. Они, как правило, объединяются в единый блок. Пол, стены, потолок изолируются, за исключением перегородок между камерами, если разница температур там не превышает 4°С. Все камеры должны иметь выход в тепловой шлюз (тамбур или общий коридор шириной не менее 1,4 м). Камеры и выходы из теплового шлюза оснащаются изоляционными дверями с прижимными затворами, причем двери и камеры должны открываться только в сторону тамбура и коридора. Поверхность стен в камерах облицовывают плиткой светлых тонов, потолки белят. Пол делают водонепроницаемым.

В охлаждаемых камерах принято только искусственное освещение. Наиболее рациональны для этих помещений полугерметические светильники прямого света. Из холодильного оборудования чаще всего используют различные фреоновые холодильные установки.

Холодильные агрегаты устанавливают в специальном помещении. Оно должно быть сухим, хорошо проветриваемым и иметь помимо основного аварийное освещение. Трубопроводы из хладоносителя, проходящие вне камер, хорошо изолируют. В холодильных камерах используют самостоятельную приточно-вытяжную вентиляцию, а также отдельную вентиляцию для рыбных камер, чтобы запах рыбы не распространялся в другие помещения.

Не допускается, чтобы внутри камер проходили водопроводные, канализационные, газовые трубы, воздуховоды общей вентиляции и трубы отопительной системы.

При организации складов необходимо предусмотреть специальные панели, которые препятствуют проникновению грызунов. С этой же целью отверстия воздуховодов закрываются металлической сеткой.

Пожарная сигнализация и противопожарное обслуживание складов общей для предприятия системой защиты от огня. Для связи складов с цехами и буфетами целесообразно использовать внутренние телефоны.

Все склады оборудуются и приспосабливаются для хранения определенных видов продуктов. В каждой создают и постоянно поддерживают необходимые условия. Режим хранения продуктов (температура, влажность воздуха, кратность его обмена, интенсивность вентиляции), способ укладки, сроки хранения, допустимое товарное соседство должны соответствовать свойствам продуктов.

Кроме выбора режима хранения, учитывают и специфические особенности каждого вида товара: гигроскопичность, восприятия запахов, возможность усушки, прогиркнення или прорастания под влиянием света, тепла и т. д. Чтобы обеспечить качество продуктов, работники складов обязаны учитывать эти факторы. Например, при повышенной влажности воздуха сыры будут плесневеть, а мука, соль и крупа - увлажняться. При одновременном хранения хлеба и сахара сахар отсыревает, понижение влажности ведет к усыханию мясных, рыбных и некоторых других продуктов, а повышение температуры к их быстрой порче. Нельзя допускать одновременного хранения рыбы, сельди и других товаров, имеющих сильный запах, с молочными продуктами, фруктами, чаем, потому что последние легко воспринимают посторонние запахи.

в Зависимости от назначения складов и правил хранения товаров (в промышленной таре, распакованном виде, навалом и т. д.) подбирают необходимое складское оборудование. Места хранения оснащают стеллажами, шкафами, ящиками, бункерами, закромами, подтоварниках, весами и т. др. Каждой группе, виду и сорту продуктов следует отводить строго определенное место.

При размещении продуктов их нужно укладывать так, чтобы к ним удобно было подойти.

Санитарными правилами запрещается одновременное хранение сырья и готовых изделий, доброкачественных продуктов с товарами, качество которых вызывает сомнение. Нельзя хранить вместе с продуктами инвентарь и тару.

Для повышения производительности труда, сокращения потребности в рабочей силе, облегчения работы кладовщиков и ускорения разгрузки и приемки, отпуска и погрузки продуктов используют различные погрузочно-разгрузочные механизмы: блоки, тельферы, лебедки, подъемники, наклонные спуски, транспортеры, монорельсы, домкратные и другие тележки, передвижные стеллажи, трамплины до весов, специальных конструкций ящики и стеллажи, электрокары, автопогрузчики. При размещении складов в подвальных помещениях устанавливают лифты, подъемники, лотковые спуски.

На складах необходимо поддерживать чистоту, регулярно убирать помещение и протирать стены, мыть полы и дезинфицировать оборудование.

Санитарно-гигиенические требования к складским помещениям:

o для соблюдения санитарных правил стены в складских помещениях должны быть защищены от проникновения грызунов и покрашены масляной краской, а стены охлаждаемых камер облицованы кафельной плиткой для систематической влажной уборки;

Планировка помещений для приема и хранения продуктов

o освещение в овощных складах и охлаждаемых камерах должно быть только искусственным, в других складских помещениях, кроме искусственного может быть и естественное; коэффициент естественного освещения 1:15 (соотношение площади окон и пола), норма искусственного освещения - 20 Вт на 1 м2;

o вентиляция в складских помещениях должна быть естественной и механической (вытяжной);

o полы должны обеспечивать безопасное и удобное передвижение грузов, людей и транспортных средств;

o ширина коридоров складов - 1,3-1,8 м, при применении тележек - 2,7 м.