# МДК 03.01 Эксплуатация ККТ

# Урок 8 октября 2024 г

# Тема «Сканеры штрих-кодов»

# Задание 1. Изучите материал, составьте конспект.

Задание 2. Выполните тест

Сканеры штрих-кодов – это компактные устройства, предназначенные для считывания информации с маркировки товара, декодирования и передачи её в компьютер, кассовый аппарат, POS-терминал. В настоящий момент практически все выпускаемые сканеры штрих-кодов способны считывать наиболее популярные форматы кодов, включая EAN-13 (EAN-8), UPC A, UPC E, ITF, Code 39, Code 128,ISBN и др.

Сканеры штрих-кодов классифицируются по следующим признаками:

По расстоянию считывания:

    - контактные (считывают код с расстояния 1-2 см.);

    - бесконтактные (считывают код с расстояния от 10 до 80 см в зависимости от модели). Бесконтактные сканеры обеспечивают более удобную работу, но стоят дороже.

По способу считывания:

      - светодиодные ПЗС-сканеры;

      - лазерные.

ПЗС-сканеры засвечивают область поверхности, содержащую штрих-код, при помощи светодиодов и считывают картинку на специальную ПЗС-матрицу;

Лазерные сканеры засвечивают штрих-код узким лучом лазерного светодиода, который разворачивается при помощи вращающегося зеркала. Лазерные сканеры бывают только бесконтактные (определяется особенностями технологии) и имеют более высокую дальность действия, чем ПЗС-сканеры.

ПЗС-сканеры обладают более высокой механической прочностью (за счет отсутствия движущихся деталей) и лучшими характеристиками при чтении поврежденных (плохо напечатанных) кодов.

По способу установки:

- ручные;

- стационарные.

Ручной сканер представляет собой портативное устройство, подключаемое посредством шнура к компьютеру, кассовому аппарату или другому устройству – приемнику данных. Для считывания кода сканер подносится к предмету, промаркированному штрихкодом.

Стационарный сканер крепится на неподвижном основании. Предметы, имеющие штрих-кодовую маркировку подносятся (подаются при помощи конвейера) к сканеру, который считывает штрих-код и передает информацию в кассу (или компьютер) через интерфейсный кабель

|  | Ручные светодиодные (CCD, ПЗС) сканеры штрих- кода Технологически простейшие из всего разнообразия подобных устройств. Использование в качестве источника подсветки считываемого кода светодиодов обеспечивает высокую надежность и ударопрочность, однако, уменьшает дальность считывания до нескольких сантиметров. Необходимость близкого расположения считываемого кода от оптической системы сканера дает второе название подобным устройствам - контактные сканеры штрих кода. По этой же причине, возможности по считыванию низкоконтрастных и некачественных штрих-кодов у CCD сканеров несколько выше. |
| --- | --- |
|  | Ручные лазерные сканеры штрих-кодов Используют в качестве источника подсветки полупроводниковые лазеры. Дальность и скорость считывания у таких сканеров наиболее высокая из всех типов. Нет необходимости подносить сканер непосредственно к штрих коду, яркая полоса подсветки позволяет на расстоянии нескольких десятков сантиметров считать необходимую информацию. |
|  | Стационарные (многоплоскостные) сканеры штрих-кодов Формируют сетку из сканирующих плоскостей (отсюда название - многоплоскотсной сканер), что позволяет не ориентировать штрих-код определенным образом относительно сканера, как это делается при работе со сканерами других типов. Это дает большой выигрыш в производительности в ситуациях, когда сканируются поток штрих кодов. Например, в розничной торговле. |
|  | Сканеры двухмерных штрих-кодов (2D сканеры) Помимо всех распространенных одномерных (линейных), считывают еще и двухмерные (2D) штрих-коды. Двухмерные штрих-коды, по сравнению с линейными, позволяют разместить в несколько раз больше информации на сходной, или, даже, меньшей площади. Также, некоторые модели 2D сканеров обладают преимуществами многоплоскостных лазерных - считывают штрих-код под любым углом. |
|  | Беспроводные сканеры штрих-кодов Передают считанную и декодированную информацию в компьютер по радио-каналу. Чаще всего, используется Bluetooth протокол. Приемо-передатчиком выступает подставка, которая, одновременно, является еще и зарядным устройством встроенных в сканер аккумуляторов. Дальность передачи зависит от конкретной модели. Свобода передвижения в пределах радиуса действия и отсутствие путающихся проводов - неоспоримые преимущества. |
|  | Щелевые считыватели штрих-кодов Устройства, чаще всего применяющиеся в системах контроля доступа. Сканирующий модуль расположен в щели, через которую проводится носитель со штрих-кодом. |

Задание 2. Выполните тест

Тест по теме «Сканер»

1. Количество точек изображения объекта, «оцифрованных» сканером, называется:

А. оптическим разрешением сканера

Б. динамическим диапазоном сканера

В. оптической плотностью сканера

2. Если картинка не подлежит увеличению, то для вывода на монитор достаточно иметь сканер с оптическим разрешением:

А. 300 точек на дюйм

Б. 50-200 точек на дюйм

В. 96 точек на дюйм

3. Вставьте пропущенные слова: «Во сколько раз увеличивается масштаб картинки, во столько же раз  нужно   …   …   сканирования»

4. Для непрозрачных объектов плотность (динамический диапазон) сканера должна быть:

А. 22 D

Б. 2,2 D

В. 22,2 D

5. Сканер - это устройство, которое

А. создаёт цифровую копию изображения объекта

Б. печатает копию объекта

В. принимает / передаёт световой сигнал от объекта

Г. отражает световой сигнал от объекта на преобразователь света

6. Перечислите виды сканеров по архитектуре:

А. планшетные сканеры

Б. медицинские сканеры

В. барабанные сканеры

Г. оптические сканеры